2.4.5. ОКНА И ДВЕРИ.

ОКНА.

Окна являются основными вертикальными конструкциями для обеспечения естественной освещенности помещений. В конструкцию оконного блока входят: деревянная оконная коробка, заделанная в стену; оконные спаренные переплеты и подоконная доска. По материалу конструкции окна выполнены из дерева. Коробки укреплены гвоздями, которые забиты в специально установленные в кладке деревянные антисептированные пробки. Зазор между коробкой и стеной тщательно джутовым волокном. Коробка покрыта антисептиком и по периметру обтянута слоем толя. Откосы отштукатурены снаружи и внутри. На строительную площадку оконные блоки были привезены полностью подготовленными к установке (с навешенными, загрунтованными, покрашенными специальной эмалью и остекленными переплетами из огнеупорного стекла, снабженными приборами). Окна имеют двойное остекление с расстоянием между стеклами 47 мм.

ДВЕРИ.

Двери наружные – деревянные входные и тамбурные.

Двери внутренние – деревянные щитовой конструкции.

Все типоразмеры приведены в таблице «Спецификация окон и дверей». Расположение, количество и размеры определены с учетом числа людей равное 4; вида здания. Двери состоят из коробок, представляющих рамы, укрепленные в дверных проемах стен, перегородок и полотен, навешенных на дверные коробки. По количеству полотен двери запроектированы однопольные. По положению в здании: внутренние и наружные.

Дверные коробки в проемы кирпичных стен прикреплены гвоздями, забитыми в специально установленные в кладке деревянные пробки. Коробка антисептирована и обита толем. В перегородках зазор между коробкой и стеной закрывают наличником .

На листе №1 архитектурно–конструктивной части на поэтажных планах обозначены позиции элементов заполнение дверных и оконных проемов. Составлена спецификация элементов заполнения проемов (приложение №8).