4.2.2. ПОДСЧЕТ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ

ЭКСКАВАТОРОМ.

Таблица№7

| № ПК | Н - глубина траншеи, м | а - ширина траншеи, м | Площадь F= a*H, м2 | № уч-ка | L уч-ка(м) | V=((f1+F2)/2) *L(м³) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пк0 Пк0+15 | 0,98 1,02 | 0,65 | 0,64 0,66 | 1 | 15 | 9,75 |  |
| Пк0+15 Пк0+50 | 1,02 079 | 0,65 | 0,66 0,51 | 2 | 35 | 20,47 |  |
| Пк0+50 Пк0+70 | 0,79 1,03 | 0,65 | 0,51 0,67 | 3 | 20 | 11,8 |  |
| Пк0+70 Пк1 | 1,03 0,98 | 0,65 | 0,67 0,64 | 4 | 30 | 19,65 |  |
| Пк1 Пк1+37 | 0,98 0,91 | 0,65 | 0,64 0,59 | 5 | 37 | 22,75 |  |
| Пк1+37 Пк1+60 | 0,91 0,7 | 0,65 | 0,59 0,45 | 6 | 23 | 11,84 |  |
| Пк1+60 Пк2 | 0,7 0,86 | 0,65 | 0,45 0,56 | 7 | 40 | 20,2 |  |
| Пк2 Пк2+45 | 0,86 0,9 | 0,65 | 0,56 0,58 | 8 | 45 | 25,65 |  |
| Пк2+45 Пк2+75 | 0,9 0,88 | 0,65 | 0,58 0,57 | 9 | 30 | 17,25 |  |
| Пк2+75 Пк3 | 0,88 0,8 | 0,65 | 057 0,52 | 10 | 25 | 13,62 |  |
| Пк3 Пк3+52 | 0,8 0,74 | 0,65 | 0,52 0,48 | 11 | 52 | 26 |  |
| Пк3+52 Пк4 | 0,74 0,76 | 0,65 | 0,48 0,49 | 12 | 48 | 23,28 |  |
| Пк4 Пк4+95 | 0,76 0,73 | 0,65 | 0,49 0.47 | 13 | 95 | 45,6 |  |
| Пк4+95 Пк5 | 073 0,77 | 0,65 | 0,47 0,50 | 14 | 5 | 2,43 |  |
| Пк5 Пк5+70 | 0,77 0,73 | 0,65 | 0,50 0,47 | 15 | 70 | 33,95 |  |
| Пк5+70 Пк6 | 0,73 0,72 | 0,65 | 0,47 0,47 | 16 | 30 | 14,1 |  |
| Пк6 Пк6+45 | 0,72 0,73 | 0,65 | 0,47 0,47 | 17 | 45 | 21,15 |  |
| Пк6+45 Пк6+85 | 0,73 0,76 | 0,65 | 0,47 0,49 | 18 | 40 | 19,2 |  |
| Пк6+85 Пк7 | 0,76 0,9 | 0,65 | 0,49 0,58 | 19 | 15 | 8,03 |  |
| Пк6+62 Пк6+66 | 0,9 0,85 | 0,65 | 0,58 0,55 | 20 | 4 | 2,26 |  |

∑L =666м      ∑V=456,36м³

После подсчета земляных работ по рытью траншей экскаватором, производим проверку.

∑V=Нсредняя *а * ∑L 					(22)

∑Vэкс.= 1,05*0,65*666=454,54 м³ ≈456,36м³