4.2.5. ЗАСЫПКА ГАЗОПРОВОДА.

Окончательную засыпку производим по всей длине бульдозером. Для городских условий подбираем бульдозер малой мощности, на пневмоколёсном ходу.

Засыпку траншей осуществляем поперечными проходками бульдозера с неповоротным отвалом и продольными при узких и мелких траншеях.

Объем работ:объем грунта вывозимого с трассы

Vзас.бульд. = Vвыем.-Vприсыпки -Vо                                                                  		 (33)

Где:

Vвыем.- объем работ при засыпке траншеи бульдозером

Vприсыпки –объем грунта на присыпку газопровода с учетом коэффициента остаточного разрыхления

Vо   -  объем грунта вывозимого с трассы

Объём работ при засыпке траншеи бульдозером с учётом коэффициента остаточного разрыхления:

V׳ засыпки бульд. = Vзасыпки бульд. * (100+k0) / 100(м³)                                         		(34)

V׳ засыпки бульд. = 467,03 * (100+1,03) / 100 = 641 м³