4.2.9. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ.

Таблица№9

| №п.п | Наименование работ | Ед.изм. |  | Количество | Формула подсчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбивка трассы на местности | м |  | 666 | Fвскр=b*L |
| 2 | Завоз труб на трассу: *погрузка *разгрузка | т |  | 6299,51 6299,51 |  |
| 3 | Уст-во пешеходных мостов | шт |  | 5 |  |
| 4 | Уст-во проезжих мостов | шт |  | 5 |  |
| 5 | Вскрытие подземных коммуникаций | шт |  | 6 |  |
| 6 | Подвешивание подземных коммуникаций | шт |  | 4 |  |
| 7 | Сборка в звенья | шт |  |  |  |
| 8 | Поворотная сварка труб в укрупненные плети | шт |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Рытье траншеи экскаватором | м3 |  | 456,36 | V= F1+F22∗L |
|  | а) в отвал | м3 |  | 641,09 |  |
|  | б) в транспорт | м3 |  | 184,73 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 |  | 2,38 |  Vвр= Vвр +  Vпр |
| 3 | Рытьё приямков для сварки стыков | м3 |  | 42,2 | Vприямков = [(dнаружный средний+1,2)*(0,7+Нсредняя)]*∑Lприямков |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладка труб в траншею автокранами  180*3  76*3  60*3 | п.м. |  | 212,50 228,50 225,00 |  |
| 2 | сварка неповоротных стыков  180*3  76*3  60*3 | шт шт шт |  | 7 6 7 |  |
| 3 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры: а) задвижек б) компенсаторов в) контрольных трубок г) конденсатосборников | шт шт шт шт |  | 2 1 5 1 |  |
| Заключительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Засыпка газопровода бульдозером | м³ |  | 471,84 | Vзас.бульд. = (V.-Vприсыпки)* 0,95 |
| 2 | # Разборка пешеходных мостов | # шт | # 5 |  |  |